PROGRAM

IZRADA PALETA

# I.	UVODNE NAPOMENE

Program izrade kovane ambalaže - paleta, koncepcijski, spada u kate-goriju malih (alternativnih) programa. Razvoj ovih programa predstavlja strateško opredeljenje za što brže i efikasnije zapošljavanje radnika koji su ostali bez zaposlenja.

Izbor kovane ambalaže, kao osnovnog proizvodnog programa, izvršen je na osnovu sagledavanja više povoljnih momenata kao što su:

- korišćenje niskokvalitetne rezane gra|e (bukova i topolova srčanica),

- jednostavnost tehnološkog procesa izrade gotovih proizvoda,

- minimalna ulaganja u procesnu opremu,

- minimalni zahtevi u pogledu proivodnog prostora, objekata, električne energije, vode i sl.,

- mogućnost perspektivnog razvoja u pravcu izrade tzv. "EURO" paleta namenjenih za izvoz,

- sigurna mogućnost plasmana i realizacije,

- osigurana nabavka osnovnog i pomoćnog materijala na domaćem tržištu,

- ekonomičnost izrade i drugo.

# II.	OPIS PROIZVODA

Na slici 1 prikazan je izgled najjednostavnije - tzv. jednopodne palete.

Sl. 1  Jednopodna paleta

Pored ove palete rade se i tzv. dvopodne palete po konstrukciji slične prikazanoj paleti. Razlika je u tome što se elementi poda skivaju sa obe strane.

Palete imaju standardizovane dimenzije (najčešće 1.250 x 1.050 x 100 mm), a koriste se kao pomoćni element za transport i manipulaciju sa viljuškarima i sličnim transportnim sredstvima.

# III.	SIROVINA

Za izradu paleta, namenjenih za domaće tržište, koristi se sirova bukova ili topolova srčanica debljina 20 i 25 mm, te grede poprečnog preseka 100  100 mm, 145  145 i 150  100 mm.

# IV.	TEHNIČKO - TEHNOLO[KO RE[ENJE

## A.	Tehnologija izrade

Programom su obuhvaćene dve varijante izrade gotovih paleta. Prva varijanta predvi|a skivanje paleta od gotovih paletnih elemenata, a drugom varijantom se polazi od nabavke bukove i topolove srčanice, namenskog krojenja u elemente, te završnog skivanja i odlaganja u pogodni magacinski prostor.

Tehnološki niz operacija je kako sledi:

a) Varijanta I:

- dovoz rezanih elemenata po specifikaciji,

- skivanje paleta,

- odlaganje,

- otpremanje.

b) Varijanta II

- dovoz sirove bukove ili topolove srčanice,

- kraćenje,

- paranje,

- skivanje,

- odlaganje,

- otpremanje

## B.	Izbor opreme

Varijanta kojom se predvi|a samo završno skivanje gotovih paletnih elemenata u pogledu opreme, obezbe|uje se nabavkom ručnog alata, tj. čekića za svakog izvršioca - radnika.

Druga varijanta je u investicionom pogledu skuplja jer podrazumeva nabavku mašina za krojenje daske i to:

- kružna testera za poprečno rezanje - kraćenje (kom. 1) sledećih tehničkih karakteristika:

- širina obrade 						do 400 mm

- visina obrade						do 100 mm

- promer lista pile					maks. 450 mm

- broj obrtaja glavnog vretena 				3.000 o/min

- veličina radnog stola 					oko 1.000 x 800 mm

- snaga glavnog elektromotora				4 kNJ

- kapacitet (normativ vremena izrade)		2 m3/8 h

Funkcija: kraćenje srčanice debljine 20 i 25 mm i gredica preseka do 150100 mm na konačne dužine elemenata.

Prizvođači:

- "Arsenije Spasić" Zaječar,

    - "Bratstvo", Zagreb,

    - "Paul"(Nemačka),

    - "A. Kosta" (Italija) i drugi.

2. Mala tračna testera (bansek) za uzdužno paranje (kom. 1) sledećih tehničkih karakteristika:

- prečnik točkova				700 mm do maks 900 mm

- maksimalna visina rezanja			do 600 mm

- snaga glavnog elektromotora 		7,5 kNJ

- širina rezanja					do 250 mm

- normativ vremena izrade (iz prakse)	2,5 m3/ 8 h

Funkcija: paranje prikraćenih piljenica na konačnu širinu elemenata.

Proizvođači:

- "Arsenije Spasić" Zaječar,

- "Bratstvo", Zagreb,

- "Ćentauro" (Italija).

## C.	Objekti

Program proizvodnje kovane ambalaže - paleta u pogledu objekata zahteva:

- stovarišni prostor za prihvatanje sirove srčanice ili gotovih elemenata dimenzija oko 4 x 10 m ili P = 40 m2,

- proizvodni prostor za krojenje i skivanje oko 8 x 10 m ili P = 80 m2,

- prigodan magacinski prostor (zadovoljava i nadstrešnica) dimenzija 5  8 m odnosno P = 40 m2 .

U slučaju da se u radionici vrši samo skivanje gotovih paleta, jasno je da zadovoljavaju manje površine i prijemnog depoa elemenata i proizvodnog prostora.

# V.	RADNA SNAGA

Polazeći od osnovne koncepcije programa izrade paleta predvi|a se upošljavanje 3-6 radnika. Veći broj radnika odnosi se na varijantu koja uključuje krojenje srčanica u elemente, sledeće strukture:

- kružna testera		1 radnik (KV)

- tračna testera		2 radnika (KV + NK; majstor i pomoćnik)

- skivač paleta 		3 radnika (NK)

UKUPNO:		6 radnika

# VI.	OBIM PROIZVODNJE

Proizvodni program čine različiti tipovi paleta za domaće tržište i to palete tipa: R 32 (1.250 x 1.050), R17 (1.250 x 1.050), PVC (1.250 x 1.100).

U drugoj fazi razvoja radionice, nakon uhodavanja odnosno sticanja potrebnog iskustva, obučavanja radnika i sl., moguće je kompletiranje proizvodnog programa i sa paletama za izvoz tipa "EURO" palete.

# VII.	VREDNOST PROIZVODNOG PROGRAMA

Imajući u vidu normative vremena izrade (skivanja) paleta i to:

- paleta    R 32 		14 kom/8 h

- paleta    R 17		14 kom/8 h

- paleta    PVC		18 kom/8 h.

Sledi da je prosečan normativ po radniku na kovanju 15,5 komada paleta u smeni. Odnosno, radionica sa 3 zaposlena skivača mesečno može da proizvede:

15,5 x 3 x 22 = 1.023 palete/mesec

Kako je prodajna cena uslovne palete (bukova dvopodna paleta), na doma-ćem tržištu 10 € po komadu, proizilazi da je planirana vrednost programa:

1.023 x 10= 10.230 € mesec

# VIII.	EKONOMSKO - FINANSIJSKA ANALIZA

## A.	Investiciona ulaganja

Predvi|ena su investiciona ulaganja u:

- objekte: 120 m2 x 100 €/m2 = 12.000€;

- procesnu opremu, i to:

- kružna testera za kraćenje - reparirana (1 kom)	       1500 €

- tračna testera - reparirana (1 kom)       		       2000 €

- čekić za ručno skivanje (3 kom)                                    15 €

3515 €

Ukupna ulaganja u objekte i opremu iznose oko 15.500€ i to u slučaju da se planira varijanta sa krojenjem elemenata. Varijanta samo skivanja palete iz gotovih elemenata ima manja ulaganja u objekte2.500 do 3000 €, te 3.500 € manje za nabavku opreme. Odnosno, u ovoj varijanti ukupna investiciona ulaganja su manja za  6000 do7000 € u odnosu na prethodnu varijantu i iznose oko  9000€

## B.	Troškovi proizvodnje na mesečnom nivou

### B1.	Osnovni materijal

Normativ utroška materijala odre|en je na osnovu iskustvenog podatka korišćenja srčanice u fazi krojenja od 50% i ukupne kubature elemenata jedne palete.

Specifikacija elemenata palete koja se najviše traži na tržištu ovih proizvoda ‡ uslovna paleta R32, je sledeća:

| Dimenzije elemenata | Broj komada | Zapremina (m3) |
| --- | --- | --- |
| 1.250 x 150 x 25 | 3 | 0,0141 |
| 1.250 x 150 x 20 | 1 | 0,0038 |
| 1.050 x 150 x 20 | 3 | 0,0095 |
| 1.250 x 180 x 20 | 2 | 0,0090 |
| 1.250 x 100 x 20 | 4 | 0,0100 |
| 1.050 x 100 x 25 | 3 | 0,0079 |
| 1.050 x 100 x 20 | 4 | 0,0084 |
| 150 x 100 x 60 | 9 | 0,0081 |
| UKUPNO | 29 kom. | 0,0708 |

Iz napred iznetog se vidi da je za uslovnu paletu potrebno:

0,0708 : 0,50 = 0,141 m3 srčanice.

Cena sirove srčanice na tržištu se kreće oko 45 € po m3 tako da utrošak u osnovni materijal iznosi:

0,141 m3 x  45 €/m3 = 6,345 € po paleti odnosno:

1.023 x 6,345= 6.490€ mesečno.

Nabavna cena elemenata u proseku se kreće oko 100€/m3 što praktično ukazuje na opravdanost sagledavanja nabavke gotovih elemenata u odnosu na dasku. Ovo tim pre što se u startu ulažu znatno manja investiciona sredstva.

### B2.	Pomoćni materijal

Od pomoćnog materijala kod izrade paleta koriste se obični i spiralni ekseri čiji je normativ potrošnje po jedinici proizvoda uslovne palete sledeći:

- spiralni ekser ( "devetka")   kom. 42,

- obični ekser ("šestica")       kom. 54.

Kako je izvedena cena spiralnih eksera 0,0065 € po komadu i običnih eksera 0,005€ € po komadu proizilazi da je utrošak u pomoćni materijal:

- 54 x 0,005   = 0,27 € po kom. x 1.023 = 276,21€ mesečno,

- 42 x 0,006   = 0,25€ po kom. x 1.023 = 250€ mesečno,

UKUPNO:      526.21€ mesečno

### B3.	Alati

Predvi|a se potrošnja reznog alata na mesečnom nivou:

- kružna testera 		2 kom. x 100 €mesečno.

UKUPNO:               374 €mesečno

Vrednost mesečnog utroška na ime električne nergije bruto zarada (prosečni bruto lični dohotak predvi|en sa 300 €mesečno) i ostalih troškova (obračunatih kao 10% od ukupnih troškova) prikazana je u rekapitulaciji ukupnih troškova na mesečnom nivou.

Tabela 1. ‡ Struktura troškova na mesečnom nivou

| NAZIV TRO[KA | VREDNOST TR (€) |
| --- | --- |
| Osnovni materijal | 12.980 |
| Pomoćni materijal | 820 |
| Alati | 370 |
| Transportni troškovi | 500 |
| Usluge održavanja | 100 |
| Električna energija | 300 |
| Amortizacija | 200 |
| Bruto zarada | 1.800 |
| Ostali troškovi | 180 |
| UKUPNI RASHODI: | 17.250 |

Iz prethodne tabele se vidi da, kod varijante nabavke bukove srčanice i njenog daljeg krojenja u paletne elemente cena izrade iznosi 1.7€po paleti a cena koštanja 8.3€ po jedinici uslovnog proizvoda (paleta R‡32).

## C.	Finansijski rezultat

UP: 	            23.017,50 € mesečno

UR:  	           17.250,00 € mesečno

Razlika:         5.767,50 € mesečno

Dobijena pozitivna razlika predstavlja bruto dobit koja pored rentabilnosti, ukazuje i na ekonomičnost ovog programa, uz uslov ostvarenja fizičkog obima proizvodnje od 1.023 kom. paleta mesečno. Neto dobit obračunata po stopi 25% iznosi 4.325,65 € mesečno.

Sličan rezultat se dobija i kod izrade paleta od topolove srčanice. Naime, cena ovih paleta je niža od bukovih, ali je i vrednost ulaznog materijala srazmerno niža što, sve skupa, ima za posledicu manji ukupan prihod ali i srazmerno manje materijalne troškove tako da se krajnji efekat bitno ne menja.

S druge strane približan finansijski rezultat se dobija i sa varijantom nabavke gotovih paletnih elemenata. Kod ove varijante povećavaju se troškovi na ime osnovne sirovine koji se, me|utim, kompenzuju uštedama po osnovu alata, i smanjene potrošnje električne energije, te manjeg iznosa bruto zarada usled smanjenog broja zaposlenih.

| NAZIV TRO[KA | VREDNOST |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FT | VT | DOBIT |
| Osnovni materijal |  | 12.980 |  |
| Pomoćni materijal |  | 820 |  |
| Alati | 370 |  |  |
| Transportni troškovi |  | 500 |  |
| Usluge održavanja | 100 |  |  |
| Električna energija |  | 300 |  |
| Amortizacija | 200 |  |  |
| Bruto zarada | 900 | 900 |  |
| Ostali troškovi |  | 180 |  |
| Porez na dobit | 1.442 |  | (18,8%) |
| UKUPNO | 3.012 (13,1%) | 15.680 (68,14%) | 4.326 |

Odnos varijabilnih troškova i ukupnog prihoda:

K=VTUP=15.68023.017,50=0,68

Minimalno potrebna sredstva:

MPS=FT1−k=3.0120,32=9.412,50

Prag rantabilnosti:

GT=MPSUP=9.12,5023.017,50=0,4089

Grafički prikaz proračuna praga rentabilnosti (sl. 1) ilustrativno pokazuje da je za pokriće fiksnih i srazmernog dela varijabilnih troškova potrebno izvršenje planiranog obima proizvodnje od:

1.023 x 0,4089 =  418 komada uslovnih paleta mesečno.