PROGRAM

PRERADA VANSTANDARDNE OBLOVINE U ELEMENTE  I FRIZE

1. U V O D

Nepovoljna struktura šuma u Srbiji, kako po vrstama drveća kao i po kvalittu i količini šumskih sortimenaa, sa jedne strane, a sve veća potražnja stranog i domaćeg tržišta za kvalitetnom rezanom građom i grubim obratcima (elementima), sa druge strane, već duži niz godina nameću pilanskoj preradi drveta u Srbiji da svoje ustaljene, nasleđene i mahom zastarele i neekonomične tehnike i tehnologije prerade oblovine menja, modifikuje i osavremeenjuje, odnosno da ih prilagođava sirovinskoj osnovi.

U tom smislu, velike mogućnosti postoje u preradi vanstandardne oblovine (tanki trupci, teničke oblice, ogrevno oblo drvo i sl.), koja se može mnogo bolje valorizovati nego što se to do sada činilo. Svakako, ovo nije moguće ostvariti korišćenjem klasičnih tehnika i tehnologija već uvođenjem specijalizovanih načina prerade takve sirovine. Ovakvi specijalizovani načini i tehnologije su u svetu već u maksimalnoj meri usavršeni i uspešno se primenjuju.

Većina tih tehnologija je bazirana na korišćenju horizontalnih i vertikalnih tračnih testera sa vrlo tankom pilom (d 1 mm), mada postoje i thenoligije prerade tanke oblovine na bazi korišćenja kružnih testera. Mi ćemo pažnju koncentrisati na tehnologije koje koriste tračne testere kao osnovu. Takve tehnologije u odnosu na klasične imaju sledeće prednosti :

- smanjenje količine piljevine za 60-70%, odnosno povećanje kvaltitativnog iskorišćenja oblovine do 25%,

- različiti kapacitet i vosoka produktivnost, koji se mogu izabirati u zavisnosti od poreba proizvođača odnosno tržišta, budući da se u većini slučajeva radi o modularnim sistemima koji imaju osnovnu jedinicu sa jediničnim kapacitetom koja se može po želji multiplicirati čime se podešava produktivnost i kapacitet.

- tačnost obrade je bolja nego kod klasičnih tehnologija jer su sistemi za prihvatanje i pomeranje obradaka rešeni na drugačiiji kvalitetniji način,

- mala zastupljenost ljudkog rada i mali broj radnika koji opslužuju proces (od 1 do 10 za proizvodnosti od 9 do 70 m3 tanke oblovine po danu ),

- fleksibilnost u smislu vrste obrade (4-strana,3-strana, paralelna, dijagonalna) i dimenzija i vrste ulaznog matrijala (ograničenja postoje samo po širini i debljini, odnosno prečniku materijala, dok dužine mogu biti bilo koje pošto se pomer obradaka ostvaruje konvejerski),

- brzina zamene alata (testera se menja za menje od 1 minuta) i podešavanja mašine,

- jednostavna konstrukcija i rukovanje i brza obuka kadrova, tako da nisu potrebni kvalifikovani radnici,

- brza isplativost investicije (za menje od 6 meseci).

EKONOMSKI POKAZATELJI INVESTICIJE

Vrednost sirovine :

Pretpostavka je da će pogon raditi 260 dana u godini u jednoj smeni sa dnevnim učinkom od 10 m3 tanke oblovine, tj. da će godišnje prerađivati 2600 m3 oblovine. Približna nabavna vrednost sirovine je prema tome : 2600 h 150 € =390000€.

Vrednost proizvodnje :

Približna vrednost proizvodnje je sledeća :

- 1 m3 elemenata i friza (prosek za različite vrste drveta, različite dimenzije, različite kvalitete itd) uzećemo da ima prosenu cenu od 10.800 € fco fabrika.

- količina proizvedenih elemenata i friza u datim uslovima se ceni na 1040 m3

- vrednost proizvodnje bi prema tome bila : 1040 x 1080€ = 1123300€

- vrednost proizvodnje tako je oko 3 puta veća od vrednosti sirovine

Vrednost investicionih ulaganja :

- u tehnološku opremu:		oko 30.000€

- u građevinske i druge objekte: oko 1.500.000 €

- u transportnu opremu : oko 450.000 €

Ukupan broj zaposlenih :	6

- 3 NK radnika

- 1 KV vozač

- 1 rukovodilac (SSS)

- 1 knjigovođa (SSS)

T r o š k o v i :

- elektro energija :   186.000kNJh/god

- ličnih dohodaka :   666.000€/god

- toplotne energije:  30.000 €/god

- alata :	             30.000 €/god