PROGRAM

PROIZVODNJA ZIDNIH I PODNIH OBLOGA

- KONCEPCIJA PROGRAMA

Koncepcijski program se uklapa u opšte strateško opredeljenje razvoja malih programa.

Repromaterijal je suva rezana građa tvrdih i mekih lišćara:

- hrasta

- jasena

- jele/smrče

- bora

- topole i dr.

Repromatterijal se doprema do kooperanta, gde se vrši obrada u gotove finalne proizvode.

- TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO REŠENJE

- Tehnologija izrade

Suva rezana gradja se uvitlana doprema i odlaže pod nadstrešnicu sa konačnim sadržajem vlage maksimalno do 18%. Kako dobijena rezana gradja definiše širinu gotovih proizvoda relevantne su sledeće dimenzije rezane gradje:

- debljine 24 mm, 48 mm i 76 mm

- dužine 2-4 m

- širine 10 cm pa naviše

Prvom operacijom obrade na kružnoj testeri za podužno parenje izradjuju se rezani elementi sa definisanom debljinom gotovih proizvoda. Ova mašina može da bude locirana pod nadstrešnicom, gde se vrše prijem i skladištenje rezane gradje ili neposredno u proizvodnoj hali. Nakon ove operacije, iskrojeni poluproizvodi se završno obradjuju na osnovnoj mašini - četvorostranoj blanjalici. Na kraju procesa, gotovi proizvodi se klasiraju, pakuju i odlažu u magacin, odakle se vrši njihova otprema

- Izbor opreme

- Kružna testera za podužno parenje

- prečnik lista pile 300-400 mm

- maksimalna visina reza 100 mm

- instalisana snaga 3 KNJ

- gabariti mašine 1.2 * 0.8 m

- kapacitet 5 m3 rezane gradje u smeni

- proizvođač "Arsenije Spasić" Zaječar i drugi

- Četvorostrana blanjalica - profilerka

- broj glava 5 + 1

- instalisana snaga 6 * 4.5 KNJ

- širina obrade 200-225 mm

- maksimalna visina obrade 100 mm

- gabarit mašine 3.5 * 1.2 m

- kapacitet 150 m2/smeni

- proizvodjač "Arsenije Spasić" Zaječar, NJEINING i dr.

- Objekti

Program proizvodnje zidnih i podnih obloga zahteva

- nadstrešnicu za prijem i skladištenje suve rezane građe kao osnovnog materijala

- proizvodna hala

- magacin gotovih proizvoda

Dimenzije proizvodne hale 15*4*4 m (površina 60 m2)

Dimenzije magacina 15*4*3 m (površina 40 m2)

Površina nadstrešnice 40 m2

III	 RADNA SNAGA

Radionica za proizvodnju zidnih i podnih podloga zapošljava 5 radnika sledeće kvalifikacione strukture

KV  radnika		         2

NK  radnika		         3

Ukupno	         5 radnika

IV  PROIZVODNI PROGRAM

- zidne obloge (lamperija) u različitim dimenzijama i klasama i to :

- debljine  6 - 18 mm

- širine  50-90 mm

- dužina 1,5 - 4 m

- kvalitet I i II klasa

- podne obloge

- debljine 20, 22 i 30 mm

- širine 70 - 100 mm

- dužine 1,5 - 4 m

- kvalitet I i II klasa

V  VREDNOST PROGRAMA

Vrednost programa definisana je na osnovu bilansa korišćenja osnovnog repromaterijala i cena gotovih proizvoda. Na ovom mestu dat je primer prerade čamove rezane građe sa sledećim relevantnim podacima :

- Mesečni obim prerade 5 m3*22 dana * 110 m3 rezane građe/ mesec		- iz 1 m3 čamove građe I/III klase dobija se 35 m3 zidnih obloga,

odnosno 28 m2  podnih obloga

Tabela 1.    Vrednost programa na mesečnom nivou

| SORTIMENT | Klasa | Količina | Cena u € | Vrednost € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| čam.rez.gradja | I/III | 110 m3 | 350,00 | 38.500 |
| zidne obloge | I/II | 1900 m2 | 10,00 | 19.000 |
| podne obloge | I/II | 1650 m2 | 18,00 | 29.700 |
| UKUPNO : | I/II | 3550 m2 | 13,72 | 48.700 |

VI  EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA

- Investiciona ulaganja

- Objekti :		140 m2*200 €                ±  28.000€

- Procesna oprema :

- kružna testera			                2.500  € (reparirana)

- četvorostrana blanjalica			    12.500 € (reparirana)

U k u p n o :	  15.000 €

Ukupna ulaganja u objekte i opremu iznosi 43000 €

- Troškovi na mesečnom nivou :

-  osnovni repromaterijal 110 m3*300 €		38.500€

-  električna energija			            1.200 €

-  troškovi bruto zarada i naknada			 2.000 €

€- troškovi usluga održavanja			    500 €

- amortizacija 					     250€

- transportni troškovi			              1500 €

- ostali troškovi					    300 €

Ukupni rashodi :				         44 750 €

- Ukupni prihodi:

Ukupni prihod, definisan je vrednošću proizvodnog programa i iznosi 48.700€mesečno.

- Finansijski rezultat

UP:	48.700 €    UT:	44.750€                                                              Razlika    3.950€	 mesečno kao bruto dobit.

Ukalkulisavanjem poreza na dobit od 25% bruto dobit ili 987 € dobija se neto dobit od 2.960 € mesečno.

- Proračun praga rentabilnosti:

| Naziv troškova | Vrednost |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FT | VT | DOBIT |
| Osnovni repro materijal |  | 38.500 |  |
| El.energija |  | 1.200 |  |
| Zarade i naknade | 1.000 | 1.000 |  |
| Alati i rezervni delovi | 500 |  |  |
| Amortizacija | 500 |  |  |
| Transportni troškovi |  | 1.500 |  |
| Ostali troškovi |  | 300 |  |
| Porez na dobit | 987 |  |  |
| UKUPNO | 3.237 (7%) | 42.500 (87%) | 2.960 (6%) |

UP = 3.550 m2 * 13.7 €= 48.700€

Za pokriće fiksnih i srazmernog dela varijabilnih troškova potrebna je proizvodnja od:

  - * 051 = 1.810 m2 proizvoda mesečno ili 56 m3 rezane građe